Unverbindliche Ausschreibungsempfehlung
Bitte diese Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft ins Leistungsverzeichnis übernehmen.
Huber Velum Walls® Basic
Stützwinkel

Pos.: ……








       ………… Stück
Fertig betonierte L-Betonstützwinkel mit rückseitig einbetonierten Versetz- und Montagehilfen liefern und höhen- und fluchtgerecht auf frostsicherem Unterbau und bedarfsgerechtem Fundament versetzen.
Die Stoßfugen der gestellten Elemente rückseitig mit Bitumenbahnen abdichten, und vorderseitig mit dauerelastischer Fugenmasse z.B. Sikaflex Pro 3 betongrau bei Bedarf ausspritzen 
und mit Fugensand bearbeiten.
Typ:    Velum Walls® Basic der Fa. Georg Huber, Rötz oder gleichwertig


                 Tel.-Nr.: 09976/9413-0

                              Fax-Nr.: 09976/9413-60



     E-Mail: info@huber-rappl.de
 


     Internet: www.huberstein.de
Für Lastfall 1: 5,0 kN/qm bis Lastfall 5: 33,3 kN/qm 1 mtr. Abstand geeignet


Geländeneigung: bis 26,5 Grad hinter der Mauerkrone
Betongüte:  
C 35/45, XC4, XD2, XF2, XA1, WF

        
(frost- und tausalzbeständig)

        
Fertigung nach DIN EN 206 mit DIN 1045-4
Aufbauempfehlung des Fundaments entsprechend den verschiedenen Lastanforderungen und Versetzhinweise des Herstellers sind zu beachten.
Baubreiten:
200 cm
Wandstärke:
14 - 20 cm (+ 4 cm mit belegter Sichtfläche)

Wandhöhen: 
80 cm, 105 cm, 130 cm, 155 cm, 180 cm, 205 cm, 230 cm, 255 cm, 280 cm, 305 cm 
Fußstärke:
14 - 20 cm
Oberfläche/Belegung:

……………………………………………………
   
   ………… m²
S 40-01 Sichtbeton in SB3 Qualität
S 40-10 Granitbruchplatten hellgrau-braun

S 40-20 Gneis-Bruchsteinmauerwerk grau-braun

S 40-23 Kanfanar-Mauerwerk

S 40-30 Matrize Mauerstein Beton
S 40-31 Matrize Mauerstein Anthrazit

S 40-32 Matrize Holzstruktur Beton

S 40-33 Matrize Holzstruktur Anthrazit

S 40-34 Matrize Rustikal Beton

S 40-40 Waschbeton grob Beton

S 40-41 Waschbeton grob Anthrazit

S 40-42 Waschbeton fein Beton 

S 40-43 Waschbeton fein Anthrazit

S 40-50 Lamina Beton 

S 40-51 Lamina Anthrazit

S 40-52 Lamina Granit

S 40-53 Lamina Basalt

S 40-54 Lamina Muschelkalk

S 40-55 Lamina Jura

Mehr Details entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt, bzw. gerne auf Nachfrage.
Hersteller:
_______________________


          Bieterangabe
Wand- / Ansichtsfläche






………………………… m²
(ab Lieferwerk – 92442 Wackersdorf)
Oberfläche/Belegung mit
…………………………….




   
    ……………………… m²
Zuschlag für gerade Passstück






……………..  Stk.
(nicht bei jeder Oberfläche möglich)

Baubreiten:
50 - 170 cm

Sonst wie vorherige Pos.
Fracht ab Lieferwerk 92442 Wackersdorf
Versetzen mit Liefer-LKW oder Baustellenbagger
