Unverbindliche Ausschreibungsempfehlung
Bitte diese Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft ins Leistungsverzeichnis übernehmen.
Wir erstellen Ihnen gerne in Vorabstimmung mit Ihnen eine Werkplanung nach Ihren Objektvorgaben.
Huber Velum Walls® Flex
Betonstützwinkel mit betongebundenen Natursteinelementen
Fertig betonierte L-Betonstützwinkel einseitig belegt (vollständige Gesamthöhe) mit gebrochenem Granitmaterial oder Serpentinitmaterial der Körnung 60 – 120 mm, mit rückseitig einbetonierten Versetz- und Montagehilfen liefern und höhen- und fluchtgerecht auf frostsicherem Unterbau und bedarfsgerechtem Fundament versetzen.
Die Stoßfugen der gestellten Elemente rückseitig mit Bitumenbahnen abdichten, und vorderseitig mit dauerelastischer Fugenmasse z.B. Sikaflex Pro 3 betongrau ausspritzen 
und mit Fugensand bearbeiten.
Festlegung der Elementgrößen individuell nach Werkplanung des Herstellers, angepasst auf die Objektanforderungen.
Typ:    Velum Walls® Flex der Fa. Georg Huber, Rötz oder gleichwertig


                 Tel.-Nr.: 09976/9413-0

                              Fax-Nr.: 09976/9413-60



     E-Mail: info@huber-rappl.de
 


     Internet: www.huberstein.de
Für Lastfall ………… geeignet

(Lastfall 1-3 / SLW 30 / SLW 60)
Geländeneigung …………..
Betongüte:  C 34/45, XC4, XD2, XF2, XA1, WS

        (frost- und tausalzbeständig)

        Stahlbetonfertigteile nach DIN 1045-4
Aufbauempfehlung des Fundaments entsprechend den verschiedenen Lastanforderungen und Versetzhinweise des Herstellers sind zu beachten.
Fuß:

nach Bedarf und Hersteller (Sichtseite zu od. abgewandt, ganz od. halbfertig Stellfuß)
Wandstärke:
nach Bedarf und Hersteller
Wandhöhen: ………………..
Versetzlänge: ……………….
Hersteller:
_______________________


          Bieterangabe
Wand- / Ansichtsfläche




………………………… m²
(ab Lieferwerk – 92444 Rötz)
Zuschlag zu vorbeschriebener Position, Belegung mit
…………………………….




……………………… m²
S 30-11 Jura weiß gebrochen
S 30-05 Granitbruchplatten grau
S 30-10 Granitbruchplatten hellgrau-braun
S 30-12 Bruchstein-Mauerwerk braun
S 30-07 Platten-Mauerwerk braun
S 30-22 Granit-Mauerwerk grau
S 30-21 Granit-Mauerwerk braun
S 30-02 Thansteiner Granit-Mauerwerk
S 30-14 Dolomit-Mauerwerk getrommelt
S 30-23 Kanfanar-Mauerwerk
S 30-04 Jura-Kalkstein-Mauerwerk gealtert
S 30-09 Jura-Kalkstein-Mauerwerk getrommelt
S 30-15 Feldstein-Mauerwerk braun

S 30-17 Gneis-Schichtmauerwerk grau

S 30-18 Gneis-Schichtmauerwerk grau-braun

S 30-19 Gneis-Bruchsteinmauerwerk grau

S 30-20 Gneis-Bruchsteinmauerwerk grau-braun
S 30-16 Gneis-Bruchsteinmauerwerk grau-braun

(bei Bedarf in Hauptposition einsetzen)
Zuschlag für Belegungsart 
beidseitig belegt






……………..  qm
(Überstand, Fugenbild Vorder- und Rückseite
 Unterschiedliche Optik)
Zuschlag für Belegungsart
Oberseiten / Stirnseiten belegt





……………..  m
(nicht mit jeder Steinart möglich)
Zuschlag für Kante schräg abschalen
(für Gehrungen/Ecken)






……………..  Stk
Statik, Schal- und Bewehrungspläne                                      

 ……………. psch. 
Ausschreibungsplanung in Werkplanung abstimmen
(Objektbezogen)
Fracht ab Lieferwerk 92444 Rötz
Versetzen mit Liefer-LKW oder Baustellenbagger
